附件：采购需求调查表模板及反馈格式

采购需求调查表

填写说明：

1、各供应商可根据《需求调查函》中介绍的项目情况结合自己实际工作的经验，在符合法律法规、政府采购政策、国家有关规定及国家强制性标准的前提下填写以下内容（格式不限）。可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据自己对本项目的理解提出更高的技术要求，如果没有意见请填“无”。

2、如有符合法律法规及项目实际的意见或建议，也可另行提供，格式自拟。

一、需求调查技术参数内容：

注：以下技术要求均不允许负偏离，任何的负偏离均按响应无效处理。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跨境流量监测 与溯源分析系 统 | 1套 | 一、稳定性要求： 1、支持双系统备份，支持主备系统故障自动切换，切换时间小于300毫秒。 二、基础配置参数要求： 1、1U机架式设备；1个2.5G(兼容GE)MGT管理口，2个2.5GE电口(兼容CE)、2个10G光口； 2、支持基于跨境威胁情报进行跨境行为的阻断控制，降低网络安全被通报的风险。 3、可实现与校园网出口网关设备联动，无论TCP连接还是UDP连接，一键下发阻断策略至网关，完成对跨境流量的自动阻断，降低网络安全被通报的风险。 三、工作模式要求： 1、支持透明网桥模式、支持旁路分析模式部署； 四、协议识别要求： 1、对国内互联网中的常见应用具有识别能力，至少能对1000种以上的常见互联网协议进行识别，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端名称。 2、系统支持对伪IP防护、垃圾包、IP分片攻击、异常域名访问、虚拟货币等异常行为进行检测分析(响应文件中提供产品界面或产品制造商公开发布的宣传材料截图等证明材料加盖供应商单位公章)； 3、根据网络安全需要，未识别的协议需能展示，展示内容包括不限于源/目的IP，源/目标接口，时间段，流量大小等信息。 五、数据采集存储要求： 1、支持的采集过滤条件包括但不限于全局、链路、数据流向、TCP/UDP、应用协议/协议组、IP地址、IP群组、端口、用户组、VLAN等条件进行数据包抓取。 2、原始数据包留存策略，支持定义基于每条会话的前N个数据包进行数据抓取存储。 3、原始数据包留存策略，支持定义基于每条会话的自定义偏移量进行数据抓取存储； 4、支持基于源IP地址、源端口、协议类型、源ISP、源IP区域、域名信息、客户时延、服务时延、应用时延、时间范围等条件进行原始数据包查询和下载； 5、原始数据包与数据包解码后的日志数据分别存储，独立循环； 6、支持存储空间循环，以滚动存储方式不断更新数据，当数据达到本地存储容量上限时能够按照时间顺序从前至后自动更替，保证存储数据的连贯性、实时性。 六、文件还原要求： 1、支持对HTTP、FTP、SMB协议传输的原始文件进行还原存储。 2、支持对邮件类POP3、SMTP、IMAP4协议传输的邮件附件进行还原存储； 3、支持批量文件还原，同时还原多条会话中的文件； 七、数据重放要求： 1、支持本地pcap、pcapng格式文件的数据包播放功能； 2、可将采集存储的流量，以数据包的形式从网卡播放至其它分析设备，播放时支持速度调整，支持原速、1/4、1/2、2、4倍速。 3、支持批量数据包播放，同时对多条会话的原始数据进行播放； 八、敏感应用监测要求： 1、支持敏感应用分析，包含敏感协议类、VPN协议类、VPN 应用类、远程控制类、代理应用类等分类，支持每种类型的上下行流量趋势以及会话连接数显示； 2、支持敏感协议分析，敏感协议包含SYN、ICMP、NTP、SSDP、MSDS、SSH、Socks4/5、Telnet、NetBIOS等； 3、支持敏感协议在某一时间范围内的连接数趋势查询； 4、支持敏感协议在某一时间范围内的客户时延信息、服务时延信息、应用时延信息查询； 5、支持敏感应用在某一时间范围内的客户侧网络抖动、传输侧网络抖动、服务器侧网络抖动信息查询； 6、支持VPN应用分析，VPN应用包含Clash、小火箭、OpenVPN、V2ray、DroidVPN、Wireguard、FastVPN等； 7、支持代理应用分析，代理应用包含花生壳、FRP、Trojan、Hysteria2、Vless、Vmess、ShadowSocks-R、SocksOnline等； 九、跨境监测溯源要求： 1、支持跨境行为分析，对网内疑似的跨境行为进行统计分析，展示疑似跨境行为的命中趋势、源目IP及请求的域名；并支持详细展示疑似跨境行为的具体会话，并可提供原始数据包进行分析；原始数据包留存策略，支持定义基于每条会话的自定义偏移量进行数据抓取存储； 2、支持基于各类跨境监测模型定时自动生成分析报告(日报、周报)，跨境监测模型应包括但不限于基于VPN协议的监测模型、基于VPN应用的监测模型、基于网络代理的监测模型和基于跨境威胁情报的监测模型，分析报告内容应包括跨境访问趋势图、跨境访问源IP排名、跨境访问目标IP排名、跨境访问目标域名排名。其中趋势图应分别展示各监测模型的命中趋势，排名应展示各源IP、目标IP、目标域名的请求数、流量大小和命中来源模型。分析报告支持每周或每天按计划自动生成，且支持自定义报告标题和描述。 3、支持对接校园网实名认证系统（现在校园WIFI使用的认证系统是成都石斧世纪软件有限公司的产品）（接口已经开放，已提供接口文档，供应商接入无需费用），将IP地址与认证账号进行关联，使监测到的基于IP地址的跨境会话以账号统计形式聚合展示，便于溯源时落实到人。应展示的内容包括但不限于：账号名、用户IP、连接数、上行流量、下行流量、总流量、域名、分析模型等。支持基于任意账号进行下钻，能够查看该账号的所有关联IP的跨境会话聚合统计后信息，每个聚合统计的IP地址能够再次进行下钻，能够查看该IP地址的所有跨境会话详情，每条会话可提供原始数据包进行在线分析或下载至本地分析。(响应文件中提供产品界面或产品制造商公开发布的宣传材料截图等证明材料加盖供应商单位公章 ) 4、支持基于跨境IP地址统计跨境行为，能够将任意IP地址的所有跨境会话进行聚合展示。应展示的内容包括但不限于：用户IP、VPS节点IP、代理端口、访问次数、上行流量、下行流量、总流量、应用协议、地理位置、访问用户、域名等。支持基于聚合统计后的IP地址进行下钻，能够查看该IP地址的所有跨境会话详情，每条会话可提供原始数据包进行在线分析或下载至本地分析。 5、支持基于VPS节点地址统计跨境行为，能够将任意VPS节点地址的所有跨境会话进行聚合展示。应展示的内容包括但不限于：用户IP、VPS节点IP、代理端口、访问次数、上行流量、下行流量、总流量、应用协议、地理位置、访问用户、域名等。支持基于聚合统计后的VPS节点地址进行下钻，能够查看该VPS节点地址的所有跨境会话详情，每条会话可提供原始数据包进行在线分析或下载至本地分析。 6、支持基于账号统计跨境行为，能够将任意账号的所有跨境会话进行聚合展示。应展示的内容包括但不限于：用户IP、VPS节点IP、代理端口、访问次数、上行流量、下行流量、总流量、应用协议、地理位置、访问用户、域名等。支持基于聚合统计后的跨境账号进行下钻，能够查看该账号的所有跨境会话详情，每条会话可提供原始数据包进行在线分析或下载至本地分析。 (响应文件中提供产品界面或产品制造商公开发布的宜传材料截图等证明材料加盖供应商单位公章) 7、支持境外连接会话态势感知展示，态势感知将会展示外连会话相关应用信息，实时展示访问境外的目标IP和域名信息，并在地图上动态展示流向信息。 8、支持在线和离线方式升级跨境识别应用特征库，无需对整个系统进行升级。 9、支持添加跨境监测白名单，白名单内的IP和用户不会进行跨境行为监测。 十、报表及告警功能要求： 1、支持配置跨境行为触发告警，能够设置跨境统计时间间隔和告警阈值，并通过企业微信、钉钉、邮箱等方式实时通知运维人员处置； 2、定期自动生成跨境专题报表并通过邮件发送，以日报、周报、月报方式图形化地展示内网用户跨境行为，并且支持导出为word和PDF格式，为运维人员统计工作提供支撑。(响应文件中提供产品界面或产品制造商公开发布的宜传材料截图等证明材料加盖供应商单位公章) 十一、数据对外推送服务要求： 1、支持按照相关标准，联动跨境流量分析及预处理平台对预处理后的数据进行加密&不加密推送，频率不少于每天一次； 2、支持推送WEB可视化服务：支持推送数据过滤模块的可视化能力，支持基于ip、域名、应用等多维度条件进行推送数据的过滤，全程web操作无须命令行。 3、支持web界面实时监测数据推送状态，并可选推送的日志类型；支持提供数据加密推送能力，可通过自定义密钥进行推送。 十二、威胁情报监测功能要求： 1、支持威胁情报检测能力，系统自带包括但不限于数字货币、C&C节点、APT攻击、网站后门、钓鱼网址、僵尸网络等类威胁情报。 2、支持对威胁情报的命中监测，支持查看情报命中趋势、情报类型命中分布，以及源IP、目的IP、源MAC等信息。 3、支持查询命中情报规则的详细会话，包括会话发起时间、源IP/目标IP、请求域名、源/目标地理位置、传输协议、应用协议、情报类型、账号备注等信息。 4、对于命中情报规则的会话，支持查看会话数据包分析内容。 5、支持白名单功能，加入白名单的IP和域名，不会命中情报。 十三、质保及售后服务要求： 1、提供三年质保，质保期内，中标供应商须全面对接产品原厂技术团队，为采购人提供原厂级故障排查、硬件维修、备件更换、版本升级等全流程服务，不得推诿至第三方。 |
| 2 | 网络流量安全控制网关 | 1套 | 一、基础配置及性能参数要求： 应用层吞吐量≥20Gbps，2U机架式；1个MGT管理口，2*GE电口+4*GE光口+4万兆光口，≥2个扩展插槽，交流冗余电源；并发会话数≥128万；可支持6400并发IP； 二、稳定性要求： 1.内置电口bypass；支持软件bypass；支持双OS备份，主OS故障时，备份OS自动切换，切换时间小于500毫秒； 2.升级特征库不需要重启；编辑或修改策略不需要重启。 三、链路管理要求： 1、支持的N(N≥12)条物理链路，数目和硬件接口数有关， 不受软件限制。 2、支持对整个系统进行全局策略管理和分析统计。 3、支持对各条链路进行独立的策略管理和分析统计。 4、支持≥4条虚拟链路，基于物理接口、IP组定义并对其统计。 四、工作模式要求： 1.支持透明网桥模式；支持路由模式；支持NAT模式；支持旁路分析模式。 2.支持路由、NAT、网桥和旁路分析的混合模式；支持物理链静态捆绑。 3.能部署在MPLS链路中，并至少对具备2级标签的MPLS格 式报文按应用进行识别、管理和统计。 4.支持CGNAT功能；支持UPnP功能。 五、网络接入要求： 1.支持路由功能；支持NAT功能。 2.虚拟LAN接口和WAN线路支持≥2000条(2048条)。 3.WAN口支持PPPOE拨号功能，自动检测链路状态，断线后 自动拨号和支持计划定时重拨。 4.LAN线路支持Standby功能，增加可靠性。 5.每条WAN线路独立健康检查，同时支持地址池，地址池里的每个IP可以做健康检查。 6.支持WAN线路的批量导入和导出。 7.支持WAN线路独立对外ping的功能。 8.支持端口映射，可以设置映射内网ip的某个端口或者某段连续的端口(如映射端口5000-6000)到某个WAN接口，或者某些WAN线路组成的线路群组上，同一条策略里可以支持多个离散端口映射设置，减少策略条数。 9.支持DHCP SERVER，可以基于VLAN等条件分配IP地址， 可以支持多个DHCP SERVER。 10.支持PPPOE SERVER，单台支持在线用户≥20000。 11.支持L2TPVPN接入。 六、应用路由要求： 1.支持基于5元组，应用协议，DSCP标签等条件对流量做路由牵引。 2.支持对P2P下载、网络电视、网络游戏、Web视频和HTTP 流量做分流。 七、应用分流要求： 1.支持利用≥1000条WAN线路进行分流；支持基于域名的路由分流状态及信息的实时统计；在SNAT的同时可以做DNAT。 八、负载均衡要求： 1.支持≥1024条WAN线路之间的负载均衡。 2.负载均衡模式支持源IP、目标IP、源IP加目标IP、4元组(源IP、源端口、目标IP、目标端口)四种方式。 3.支持基于域名的负载均衡；支持基于应用的负载均衡；支持基于时间的负载均衡；支持基于应用、域名混合模式的负载均衡； 4.实现非对称链路的链路聚合及负载均衡。 九、协议识别要求： 1.支持对2~7层流量的识别能力，特别是针对第7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端名称，比如HTP协议---Web视频---土豆、网络游戏---移动游戏等。 2.支持国内各类常见协议≥1000种，其中大型游戏≥300种，移动APP应用≥30种(将持续新增至≥200种移动APP应用)，现网协议识别率≥95%。 3.支持DPI、DFI、节点跟踪、主动探测、加密分析等多种技术，对已经采用加密技术的P2P类应用比如BT、迅雷、Skype、eDonkey、Qvod、PPFilm、百度影音等精确识别。 4.可以区分迅雷、网际快车等下载工具的HTTP下载和IE浏览器下载 ； 5.支持“迅雷增强识别”，改进对迅雷加密流量识别。 6.支持“P2P智能识别”，改进P2P加密协议识别，协议精细分类且包含：移动浏览器(如iPhone手机上网)、应用商店(如安卓市场、手机报等)、云服务、网络支付(招商银行、兴业银行等)、移动游戏(手机游戏、iPad游戏)。 7.支持虚拟身份的识别，如QQ号码、MSN账号、POP3账号、新浪微博、百度贴吧等。 十、流量控制和上网行为管控要求： 1.支持基于全局、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/协议组和IP/IP群组的速率控制。 2.支持允许、阻断、带宽限速等控制动作，可根据时间和在线用户数等条件使用不同的策略组来控制流量。 3.支持单条策略总控和单IP限速，可分别设置总控带宽和单IP带宽，可设置为一个具体的数值如50 kbits/s，也可设置为一个范围如10-100 kbits/s。 4.支持策略嵌套，在同一条策略中，既可以针对特定对象(IP 或应用)进行总的数据通道控制，也可以单IP限速，同时可并列匹配“DSCP标记”等参数。 5.支持基于5元组、VLAN、应用协议、用户特征(共享用户数、QQ用户数和移动终端数等条件，对数据包做DSCP标记，控制参数包含：线路、数据流向、内网地址、外网地址、传输协议、应用协议、内网端口、外网端口、共享用户数、QQ用户数、移动终端数、执行动作、优先级、内网IP限速等。限速的最小控制粒度为1kbps。 6.支持共享检测功能，并能以“共享IP数”如“共享用户超过3人”为触发条件，对宿主IP进行两大类控制动作：流量控制和HTTP管控【响应文件中提供证明材料，包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面复印件或扫描件，或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址)，或者产品功能截图加盖供应商单位公章)】。 7.支持基于IP地址的“优先级”调度功能，支持0-6七个优先级支持同时基于应用协议和IP地址的优先级调度功能。 8.支持“动态IP限速”功能(智能调控)，可在启用此功能的 链路中，针对单个IP设置“加速比”、“减速比”、“速度维持时间”等参数，百分比模式设置。 9.支持设置“带宽使用阈值”功能，可对具体链路设置“带宽 使用下限”和“带宽使用上限”，百分比模式设置。 10.支持策略“启用”和“禁用”功能。 11.支持根据内网用户MAC做控制(IP或MAC做备注，选择 用户组/地址池)，表项支持≥2048。 十一、HTTP管控要求： 1.支持URL访问控制。 2.支持第三方分类URL库手动上传，实现基于“类型”的URL 过滤功能，URL库容量默认为10万条(可扩展)；串接模式下， 支持URL重定向；旁路模式下，支持URL重定向。 3.支持Web信息提示；支持(HTTP方式)文件类型的访问控 制，控制用户通过HTTP方式访问或下载.exe、rmvb、mp3 等类型的文件。 4.支持根据内网IP、文件类型、访问方法(GET或POST)和目标URL等参数设置控制策略。 5.可根据时间和在线IP数等参数启用相应策略；支持策略“启用”和禁用功能。 十二、网络安全防护要求： 1.内置网络威胁情报分析功能，学校可利用网络威胁情报识别潜在的网络威胁，并采取相应的防护措施，保护学校网络和信息系统的安全。 2.支持并标配7层应用防火墙功能，支持抗DDoS攻击。 3.支持“内网伪IP”防护功能；检测并控制内网中毒设备伪 装假IP攻击网络的行为。 4.支持“垃圾包”检测及过滤功能；支持“IP分片”攻击检测及过滤功能。 5.支持对异常流量IP的实时查询功能。 6.支持对“挖矿”行为的管控。 十三、网络质量分析功能： 1.支持在线分析每一条TCP连接的客户时延(设备到客户端 的网络时延)，服务时延(设备到服务器的网络时延)，应用时 延(会话上下行首包时间差)，最大包长(会话上下行最大包的 长度)。【响应文件中提供证明材料，包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面复印件或扫描件，或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址)，或者产品功能截图加盖供应商单位公章)】 十四、管理维护要求： 1.支持中英文Web管理界面；安全的HTTPS、SSH管理方式；支持Web方式的升级维护； 2.配置文件导入、导出功能。 3.支持“在线管理用户”显示及针对“非admin”强制下线功能；支持“系统告警”功能 4.支持“系统告警”远程输出及记录文件导出功能；支持“DDNS”远程管理设备 十五、质保及售后服务要求： 1.提供≥三年质保及特征库升级服务；质保期内，中标供应商须全面对接产品原厂技术团队，为采购人提供原厂级故障排查、硬件维修、备件更换、版本升级等全流程服务，不得推诿至第三方。 2.供货时，必须提供货物来源合法的供货证明，并加盖供应商公章，否则不予验收。 |
| 3 | 接入 认证 服务 系统 | 1套 | 1.标配≥20000并发用户，注册用户数不限。 2.支持的认证方式：账号/密码认证，MAC认证。 3.部署方式为旁路部署，可为软件方式，能够部署在云计算 平台或者虚拟化环境中. 4.采用B/S架构，管理员无需安装任何客户端采用浏览器即 可管理。 5.系统采用标准协议进行开发，支持兼容业内的BRAS 设备。 6.系统支持有线网络、无线网络使用统一用户账号开展身份认证及资费计费工作，终端接入网络时可实现无感知自动认证，无需用户重复手动登录。 7.支持本地账号认证：用户使用本地的账号认证。 8.支持本地账号绑定代拨认证：用户使用本地的账号认证， 并结合网关设备使用运营商的账号代拨认证成功后上网。 9.支持RADIUS AAA代理认证：根据用户选择的运营商上 网账号在运营商的RADIUS AAA系统认证后上网。 10.支持LDAPAAA代理认证：根据用户选择的LDAP账号 在指定LDAP系统认证后上网。 11.支持多运营商接入，按照代理规则实现不同运营商出口计 费方式。 12.支持用户自助绑定用户信息，包括邮箱、手机、MAC地址等。 13.支持在线用户管理，查询、修改用户资料，并实现按照用 户名、IP、MAC、使用流量、登录时间等因素进行排序，支持强制下线功能。 14.支持用户账号的批量导入导出。 15.支持用户账号的唯一性认证，同时可配置同一账户允许同 时登录数。 16.支持根据不同用户组的进行带宽限制，限制用户的上网带 宽 。 17.支持包时套餐，根据用户购买的套餐，顺延用户的上网时 长到指定结束时间。 18.支持根据用户使用的充值卡，更新用户的带宽限制，并顺 延用户的上网时长到指定结束时间。 19.支持用户统计功能，统计在线用户趋势图、流量趋势图。 20.支持收支情况统计，统计每月柱状图收支报表。 21.可精确记录认证用户的详细访问记录，包括用户的MAC，源IP、用户名、目的IP、连接时间、产生流量等。 22.支持用户数据实时统计：用户组数、用户数、用户会话数、已到期用户数、未到期用户数、3天后即将到期用户数。 23.支持统计查看每个用户的上下线日志。 24.支持统计查看用户消费的财务日志。 25.支持自定义Portal页面，能够分别配置电脑端与手机端的 Portal页面，能够修改WEB Portal页面显示。如：背景图、logo更换、自助服务链接、中部图片、最底部图片、底部信息提示等。 26.支持Web Portal策略，能够根据IP地址/地址段、VLAN等条件，使不同用户应用不同的Portal页面模板。 27.支持用户自助服务功能，可供用户进行充值卡注册账号、 手机短信注册账号、充值卡续费、修改密码以及自助绑定运营商账号等功能。 28.用户可以通过自服务模块短信注册，通过邮箱找回密码。 29.管理员支持角色管理，可按不同角色设定不同操作权限。 30.支持统计查看管理员的账号管理操作日志，所有管理员的 操作都可记录、查询。 31.其他要求： 具有中华人民共和国信息产业部颁发的入网许可证。(响应文件中需提供本项目投标产品对应的入网许可证复印件或提供在中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网管理网站查询网址和证明截图)。 32.提供三年质保及特征库升级服务； 33.供货时，必须提供原厂售后服务承诺函。 |

二、采购需求调查内容：

技术部分（根据需求调查技术参数内容中技术部分填写）：

| 技术部分完善、补充及修改内容或建议 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

三、贵公司对相关产业发展情况的了解（可根据具体情况进行修改）：

- 相关产业目前发展情况：

- 相关产业目前存在问题及解决方案：

- 相关产业未来发展趋势：

4、……

四、贵公司对市场供给情况的了解（可根据具体情况进行修改）：

- 主要市场：

- 主要产品：

- 市场结构：

4、……

五、本项目可能涉及的运行维护、备品备件、耗材等后续采购情况：

1、……

六、其他相关情况：

1、……

供应商名称（盖章）：

日期：

新方案模板（格式自拟，如有请提供）

供应商名称（盖章）：

日期：