北海市第二人民医院假肢适配配套

产品需求方案

一、假肢适配配套产品目录、规格及技术要求：

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 技术要求 | 规格 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 假手指 | 美观指套 | 只 | 普通硅胶、定制 美观效果一般 适用于单个手指缺损者或多个手指缺损 整体质保期为三个月，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 2 |  | 仿真美观指套 | 只 | 硅胶、定制 逼真、仿生，美观效果好 适用于单个手指缺损者或多个手指缺损 整体质保期为三个月，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 3 | 部分手假肢 | 美观手掌 | 只 | 硅胶、仿真定制，内带填充物 美观效果一般 适用于掌骨截肢 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手皮不在质保范围。 | 定制 |
| 4 | 装饰性腕离断假肢 | 前臂美观手 | 具 | 装饰手或被动手、硅胶手套，定制接受腔 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 适用于不选择穿戴功能性假肢的腕部截肢者或前臂长残肢截肢患者 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手皮不在质保范围。 | 定制 |
| 5 | 索控式腕离断假肢 | 前臂功能手 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，定制双层接受腔及肩背带 自身力源、利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物 适用于腕关节离断或前臂长残肢的截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。手皮、锂电池不在质保范围。 | 定制 |
| 6 | 腕离断肌电假肢 | 普通前臂肌电手 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 电动力源，肌电信号控制假手的开、闭 适用于腕关节离断且残肢肌电信号达标的截肢患者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。手皮、锂电池不在质保范围。 | 定制 |
| 7 | 装饰性前臂假肢 | 前臂普通美观手 | 具 | 定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手皮不在质保范围。 | 定制 |
| 8 |  | 前臂仿真美观手 | 具 | 含硅胶手皮定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手皮不在质保范围。 | 定制 |
| 9 | 索控式前臂假肢 | 普通前臂功能手 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，被动式腕关节，定制接受腔及肩背带 自身力源、利用牵引索控制假手开、闭，腕关节可被动屈伸、旋转 适用前臂截肢患者 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手皮不在质保范围。 | 定制 |
| 10 | 前臂肌电假肢 | 普通前臂肌电手 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲、旋转 适用于前臂截肢且肌电信号达标的截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。手皮、锂电池不在质保范围。 | 定制 |
| 11 |  | 前臂肌电手 | 具 | 双自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔 电动力源，肌电信号控制假手开、闭或腕关节被动屈曲、旋转 适用于前臂截肢且肌电信号达标的截肢者 | 定制 |
| 12 | 装饰性肘离断假肢 | 上臂半自动美观手 | 具 | 定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 适用于不选择穿戴功能性假肢的肘部、前臂极短残肢截肢者 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手皮不在质保范围。 | 定制 |
| 13 | 索控式肘离断假肢 | 上臂半自动功能手 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，铰链式肘关节，定制接受腔及肩背带 牵引索控制假手开、闭、肘关节被动屈、伸 适用于肘关节离断或上臂残肢过长的，前臂极短残肢截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。手皮、锂电池不在质保范围。 | 定制 |
| 14 | 肘离断肌电假肢 | 肘离断肌电手 | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲、旋转，肘关节被动屈伸 适用于肘关节截肢且肌电信号达标的肘离断、前臂极短残肢截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。手皮、锂电池不在质保范围。 | 定制 |
| 15 | 装饰性上臂假肢 | 上臂半自动美观手 | 具 | 全接触接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 适用于不选择穿戴功能性假肢的上臂截肢者 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手皮不在质保范围。 | 定制 |
| 16 | 索控式上臂假肢 | 上臂功能手 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，机械肘关节，定制树脂接受腔及肩背带 牵引索控制假手开、闭和肘屈、伸功能 适用上臂截肢 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。手皮、锂电池不在质保范围。 | 定制 |
| 17 | 上臂肌电假肢 | 二自由度上臂防水肌电手 | 具 | 单自由度肌电手、机械肘关节，硅胶手套，定制双层接受腔 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲、旋转，肘关节被动屈伸 适用于上臂截肢且肌电信号达标的截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。手皮、锂电池不在质保范围。 | 定制 |
| 18 | 装饰性肩离断假肢 | 肩胛骨仿真美观手 | 具 | 骨骼式装饰性假肢组件，硅胶手套 弥补外观缺损、具有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动 适用于肩关节离断或上臂残肢过短的截肢者 整体及零部件质保期为二年，使用寿命为五年。手指、手皮不在质保范围。 | 定制 |
| 19 | 部分足假肢 | 普通半足义肢 | 具 | 定制硅胶制作足套式假半脚 适用于跗骨近端截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 20 |  | 半足义肢 | 具 | 定制碳纤板、聚氨酯足套 适用于跗骨近端截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 21 | 赛姆假肢 | 直接式弹性脚 | 具 | 定制接受腔、低踝假脚 代偿走和站立功能 适用于踝部截肢、赛姆截肢或小腿残肢过长的截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 22 | 组件式小腿假肢 | 高能合金钢小腿假肢 | 具 | 合金钢动踝关节、运动型假脚、定制接受腔，根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬 代偿走和站立功能 适用于标准小腿截肢、功能等级Ⅰ级的患者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 23 |  | 钛合金小腿假肢 | 具 | 钛合金静踝关节、运动型假脚、定制接受腔，根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬 代偿走和站立功能 适用于标准小腿截肢、功能等级要求Ⅰ-Ⅱ级的患者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 24 |  | 碳纤万向踝小腿假肢 | 具 | 碳纤万向踝关节、万向假脚、定制接受腔，根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬 代偿走和站立功能 适用于小腿中段以上截肢患者，功能要求等级Ⅱ-Ⅲ级的患者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 25 |  | 运动型高能小腿假肢 | 具 | 钛合金假脚、定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能，经评估后，选择适宜内衬、踝关节及其他辅件 代偿走和站立功能 适用于小腿中段以上截肢患者，功能要求等级Ⅲ-Ⅳ级的患者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 26 | 组件式膝离断假肢 | 合金钢膝离断假肢 | 具 | 定制接受腔、机械四连杆膝关节、动踝脚板，根据对残肢部位皮肤和身体功能的评估，选择适宜内衬及其他辅件 代偿走和站立功能 适用于膝关节离断，小腿极短残肢、功能等级为Ⅰ-Ⅱ级的截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 27 |  | 镁合金膝离断假肢 | 具 | 定制接受腔、气压四连杆膝关节、动踝脚板，根据对残肢部位皮肤和身体功能的评估，选择适宜内衬及其他辅件 代偿走和站立功能 适用于膝关节离断，小腿极短残肢、功能等级为Ⅱ-Ⅲ级的截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 28 | 组件式大腿假肢 | 带锁膝关节大腿假肢 | 具 | 选用带锁膝关节、定制接受腔、根据对残肢部位皮肤和身体功能的经评估，选择适宜的内衬、踝关节及假脚，主要部件材料为合金钢 代偿走和站立功能 适用于大腿标准截肢，功能等级为Ⅰ级患者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 29 |  | 气压四连杆大腿假肢 | 具 | 选用四连杆气压膝关节、定制接受腔、根据对残肢部位皮肤和身体功能的经评估，选择适宜的内衬、踝关节及假脚，主要部件材料为铝合金 代偿走和站立功能 适用于大腿标准截肢，功能等级为Ⅰ级患者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 30 |  | 气压四连杆大腿假肢 | 具 | 选用四连杆气压膝关节、定制接受腔、根据对残肢部位皮肤和身体功能的经评估，选择适宜的内衬、踝关节及假脚，主要部件材料为镁铝合金 代偿走和站立功能 适用于大腿标准截肢、功能要求等级为Ⅱ-Ⅲ患者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 31 | 组件式大腿假肢 | 气压钛合金多连杆大腿假肢 | 具 | 选用多连杆气压膝关节、定制接受腔、根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜的内衬、踝关节及假脚，主要部件材料为钛合金及镁铝合金 代偿走和站立功能 适用于大腿中段以下截肢、功能要求等级为Ⅲ-Ⅳ级患者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 32 | 组件式髋离断假肢 | 镁合金髋离断假肢 | 具 | 定制接受腔、选配髋关节、膝关节，根据对残肢部位皮肤和身体功能的经评估，选择适宜内衬、关节及假脚，关节主体材料为合金钢 代偿走和站立功能 适用于髋关节离断或大腿残肢过短的功能等级为Ⅰ级截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 33 |  | 钛合金髋离断假肢 | 具 | 定制接受腔、选配髋关节、膝关节，根据对残肢部位皮肤和身体功能的经评估，选择适宜内衬、关节及假脚，关节主体材料为合金钢 代偿走和站立功能 适用于髋关节离断或大腿残肢过短的功能等级为Ⅱ级截肢者 整体及零部件质保期为三年，使用寿命为五年。脚掌、袜子、气阀、外包装不属质保范围。 | 定制 |
| 34 | 大小腿假肢硅凝胶套 | 小腿凝胶套 | 只 | 凝胶残肢套 软化瘢痕、保护残肢，增加患者穿戴假肢的舒适度 适用于残肢植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、小腿极短残肢的截肢者 整体质保期为一年，使用寿命为二年。 | 定制 |
| 35 |  | 大腿硅胶套 | 只 | 带增强织物硅胶套 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 整体质保期为半年，使用寿命为二年。 | 定制 |
| 36 | 大小腿假肢硅凝胶套 | 带密封圈大腿硅胶套 | 只 | 带增强织物硅胶套、密封圈 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大腿长残肢的截肢者 整体质保期为半年，使用寿命为二年。 | 定制 |
| 37 | 大小腿假肢硅凝胶套锁具 | 内置小腿硅胶锁具 | 套 | 铝合金 锁住带锁具的硅凝胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 整体质保期为一年，使用寿命为二年。 | 定制 |
| 38 |  | 可旋三爪大腿硅胶锁具 | 套 | 铝合金 锁住带锁具的硅凝胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、小腿极短残肢的截肢者 整体质保期为一年，使用寿命为二年。 | 定制 |
| 39 | 静态型手指矫形器 | 静态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 单指或五指的矫正（含展开指蹼）与固定 适用于指骨骨折及韧带损伤术后固定 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 40 | 动态型手指矫形器 | 动态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、金属条、弹性装置 手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼 适用于并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 41 | 静态型掌指矫形器 | 静态型掌指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 掌指关节固定保护 适用于指骨折、节骨折及术后固定 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 42 | 动态型掌指矫形器 | 动态型掌指矫形器 | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置 手指展开及手指功能恢复锻炼 适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 43 | 静态型腕手矫形器 | 静态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材、固定带 腕部损伤固定，保持功能位或中立位 适用于腕部骨折、单纯性脱位及术后 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 44 | 动态型腕手矫形器 | 动态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置 辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼 适用于桡神经损伤及术后的功能恢复 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 45 | 前臂（肘腕手）矫形器 | 前臂（肘腕手）矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链 限制前臂旋前旋后，前臂保护固定 适用于前臂骨折及术后 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 46 | 上臂（肩肘）矫形器 | 上臂（肩肘）矫形器 | 具 | 热塑板材，可以带或不带肩关节、肘关节铰链 上臂固定 适用于上臂骨折及术后 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 47 | 肩外展矫形器 | 可调肩外展矫形器 | 具 | 成品、热塑板、泡沫衬材，金属件 肩关节及肱骨固定（可调式） 适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带操作、臂丛神经操作及术后固定 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 48 | 颈托 | 软性颈托 | 具 | EVA泡沫塑料(定制） 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 49 |  | 硬性颈托 | 具 | EVA泡沫塑料、带支撑(定制） 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 50 | 颈胸矫形器 | 颈胸矫形器 | 具 | 定制、热塑板材 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 51 | 胸腰骶矫形器 | 胸腰骶矫形器 | 具 | 定制、热塑板材 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 52 | 脊柱过伸矫形器 | 脊柱过伸矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构 抽空制或矫正胸腰椎后凸畸形 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 53 | 硬性围腰 | 硬性围腰 | 具 | 背部采用半硬性塑料制成的框架式背托，腹部采用宽大的软垫式腹压垫，两侧采用弹性束紧带 加强胸腰部支撑，稳定脊柱；增强腹压，减轻脊柱负担 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 54 | 弹性围腰 | 弹性围腰 | 具 | 成品，弹性针织材料 增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用 适用于胸腰部软组织损伤、腰肌劳损、腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 55 | 矫形鞋 | 矫形鞋 | 双 | 定制、牛皮 补高或补缺或矫治 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形 | 定制 |
| 56 | 固定式踝足矫形器 | 固定式踝足矫形器 | 具 | 成品，由热塑板制成（泡沫软衬）带拉环和固定带 将踝关节固定在功能位，稳定和保护踝关节 适用于踝足损伤，卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 57 | 功能式踝足矫形器 | 功能式踝足矫形器 | 具 | 热塑板材定制或由踝铰链支条等构成 限制踝关节运动，矫正足内、外翻，保持足内外侧的稳定 适用于矫治足下垂、足内外翻、足内外旋及踝关节不稳定等 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 58 | 免荷式踝足矫形器 | 免荷式踝足矫形器 | 具 | 定制、热塑板材，髌韧带承重式 限制踝关节运动，减轻足部和小腿负重 适用于小腿外伤，胫腓骨远端骨折及术后 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 59 | 膝踝足矫形器 | 膝踝足矫形器 | 具 | 定制、热塑板材，铝合金或不锈钢支条 固定膝关节、踝关节或矫正畸形 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 60 | 膝矫形器 | 膝矫形器 | 具 | 定制、热塑板材 固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 61 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 具 | 定制、热塑板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成 用坐骨支撑体重，腰骶部辅助固定 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的 整体质保期为半年，使用寿命为一年。 | 定制 |
| 62 | 截瘫行走矫形器 | 截瘫支具 | 副 | 定制、热塑板材，机械组件 帮助截瘫病人站立或近距离行走 适用于第十二胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 整体质保期为一年，使用寿命为三年。 | 定制 |
| 63 |  | 截瘫行走矫形器 | 副 | 定制、热塑板材，机械组件 帮助截瘫病人站立或近距离行走 适用于第一腰椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 整体质保期为二年，使用寿命为四年。 | 定制 |
| 64 |  | 截瘫行走矫形器 | 副 | 定制、热塑板材，机械组件 帮助截瘫病人站立或近距离行走 适用于第十胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 整体质保期为三年，使用寿命为五年。 | 定制 |
| 65 | 其他部位美容假肢 | 假眼 | 只 | 定制，新型高分子材料 弥补眼球缺陷 适用于眼球缺损者 | 定制 |
| 66 |  | 假鼻 | 只 | 定制，硅胶 弥补鼻部缺陷 适用于鼻部缺损者 | 定制 |
| 67 |  | 假耳 | 只 | 定制，硅胶 弥补耳部缺陷 适用于耳部缺损者 | 定制 |
| 68 |  | 假乳房 | 只 | 成品，硅胶 弥补乳房缺陷 适用于乳房缺损者 | 定制 |
| 69 | 小腿假肢 | 小腿接受腔 | 个 | 制作接受腔全部材料：固化剂，树脂，全规格纱套、玻璃纤维、套碳纤维，颜色糊等 | 定制 |
| 70 |  | 合金钢踝关节 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 71 |  | 运动脚板 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 72 |  | 静踝脚板 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 73 |  | 弹性储能脚板 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 74 |  | 脚板脚套 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 75 |  | 万向脚板 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 76 |  | 万向踝 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 77 |  | 万向球头 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 78 |  | 内衬套 | 个 | 用于接受腔，不同厚度（常规使用5MM） | 定制 |
| 79 |  | 小腿防水外形 | 个 | 小腿装饰物全规格（大中小）、肤色 | 定制 |
| 80 |  | 合金钢四爪 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 81 |  | 合金钢管接头 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 82 |  | 双向管接头 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 83 |  | 一体化管 | 个 | 小腿假肢配件常规(能满足不同长度需求) | 定制 |
| 84 |  | 残肢袜 | 双 | 小腿装饰物全规格（大中小）、颜色有选择 | 定制 |
| 85 |  | 小腿外形袜 | 双 | 小腿装饰物全规格（大中小）、肤色 | 定制 |
| 86 |  | 合金钢动踝关节 | 个 | 小腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 87 | 大腿假肢（髋离断假肢、膝离断假肢） | 大腿接受腔 | 个 | 制作接受腔全部材料：固化剂，树脂，全规格纱套、玻璃纤维、套碳纤维，颜色糊等 |  |
| 88 |  | 合金髋关节 | 个 | 大腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 89 |  | 合金气压膝关节 | 个 | 大腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 90 |  | 镁合金气压膝关节 | 个 | 大腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 91 |  | 合金膝离断关节 | 个 | 大腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 92 |  | 镁合金气压膝离断关节 | 个 | 大腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 93 |  | 合金大腿管 | 个 | 大腿假肢配件常规(能满足不同长度需求) | 定制 |
| 94 |  | 可调连接盘 | 个 | 大腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 95 |  | 锁紧关节头 | 个 | 大腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 96 |  | 自动气阀 | 个 | 大腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 97 |  | 大腿防水外形 | 个 | 大腿装饰物全规格（大中小）、肤色 | 定制 |
| 98 |  | 大腿防水外形袜 | 个 | 大腿假肢配件常规（大中小） | 定制 |
| 99 |  | 高弹护膝 | 个 | 大腿假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 100 |  | 大腿皮带 | 副 | 大腿假肢配件常规 | 定制 |
| 101 |  | 大腿内衬套 | 个 | 用于接受腔，不同厚度（常规使用5MM） | 定制 |
| 102 |  | 锁线 | 个 | 大腿假肢配件常规 | 定制 |
| 103 |  | 吊耳 | 个 | 大腿假肢配件常规 | 定制 |
| 104 |  | 弯管 | 副 | 大腿假肢配件常规 | 定制 |
| 105 | 上肢假肢 | 上肢接受腔 | 个 | 制作接受腔全部材料：固化剂，树脂，全规格纱套、玻璃纤维、套碳纤维，颜色糊等 | 定制 |
| 106 |  | 铝合金肩关节 | 个 | 上肢假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 107 |  | 铝合金肘关节 | 个 | 上肢假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 108 |  | 铝合金被动手头 | 个 | 上肢假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 109 |  | 上肢连接盘 | 个 | 上肢假肢配件常规（能满足儿童与成人） | 定制 |
| 110 |  | 感应器 | 个 | 上肢假肢配件常规 | 定制 |
| 111 |  | 电池 | 个 | 上肢假肢配件常规 | 定制 |
| 112 |  | 功能手皮 | 个 | 上肢假肢配件常规(满足不同肤色） | 定制 |
| 113 |  | 美容硅胶手皮 | 个 | 上肢假肢配件常规(满足不同肤色） | 定制 |
| 114 |  | 牵引背带 | 副 | 上肢假肢配件常规 | 定制 |
| 115 |  | 牵引带 | 条 | 上肢假肢配件常规 | 定制 |
| 116 |  | 肘铰链 | 副 | 上肢假肢配件常规 | 定制 |
| 117 |  | 皮上腰 | 副 | 上肢假肢配件常规 | 定制 |
| 118 |  | 上肢外形袜 | 双 | 上肢假肢配件常规（大中小） | 定制 |
| 119 |  | 上肢手皮保护袜 | 双 | 上肢假肢配件常规（大中小） | 定制 |
| 120 | 矫形器辅料 | 矫形器软垫 | 块 | 用于矫形器内衬 不同颜色需求（肤色黄色等） 不同厚度需求（3MM、5MM等） 不同类型需求，带胶型、不带胶型 | 定制 |
| 121 |  | 粘带 | 个 | 矫形器绑带宽度2.5CM、宽度3.8CM | 定制 |
| 122 |  | 胶水 | 个 | 用于内衬套粘合 | 定制 |
| 123 |  | 搭扣 | 个 | 用于矫形器常规宽度3.8CM、2.5CM | 定制 |
| 124 |  | 撞钉 | 个 | 适用于矫形器子母扣 长8-12MM 钉体直径3MM左右 冒直径8-12MM | 定制 |

- 项目基本情况（仅作参考）：

（一）物资按中标价进行零差价销售。

（二）服务地点：北海市第二人民医院新院区

（三）服务期限：自合同签订之日起一年。

（四）交货时间：中标供应商自接到假肢配置需求之日起10个工作日内将临采套件交付采购方。

（五）质保期：中标供应商所提供产品质保期自验收合格之日起应符合采购文件采购技术要求部分。

（六）付款方式：本项目无预付款，实行“先收后付”。采购方付款均以对应款项实际到账为前提：工伤基金支付部分于人社拨款到账后15个工作日内结算；患者自费部分于全额收款后15个工作日内结算。结算价按“中标单价×实际验收数量”计算。凭双方签字确认的结算单据及合规发票予以支付。针对工伤基金支付部分若因审核核减、拒付或拨款延迟等非采购方原因导致款项未到位，付款时间相应顺延，采购方不承担违约责任。

（七）验收要求：

1、由采购方及中标供应商双方共同现场验收，验收需提供的资料：

（1）所供货品出厂检验合格证书；

（2）所供货品送货清单。

2、采购方认为中标供应商所供货品与采购要求不符，有必要时可委托第三方（具备省级或以上质量检测部门）出具检测报告。如抽取的货物检测报告结果不合格的，须按采购方要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购方不能及时使用货物造成损失的，中标供应商承担由此所造成全部损失。验收所产生的劳务费、检验费等相关发生的全部费用均由中标供应商承担。

（八）售后服务要求：

1、中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购方提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

2、中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购方不予另行支付。

3、中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购方同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购方需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

4、电话咨询

中标供应商应当为采购方提供技术援助电话，解答采购方在使用中遇到的问题，及时为采购方提出解决问题的建议。

5、配合响应

中标供应商须配备不少于1名专业技术人员进行包括线上和线下的培训服务、配置咨询、配置指导、协助装配工作、配件使用科普及售后服务（包含但不限于配件维修、配件调试）等工作。响应采购方的相关问题咨询，不得做出损坏采购方形象的行为。如遇到配件故障，需要更换配件的，10个工作日内完成更换；质保配件损坏提供免费更换服务。

6、技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购方，如采购方有相应要求，中标供应商应对采购方购买的产品或服务进行升级。

7、质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购方所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购方不再另行支付。

8、质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购方提供技术援助电话，解答采购方在使用中遇到的问题，及时为采购方提出解决问题的建议，并不予收费。

9、培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购方的基本培训，使采购方使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购方不再另行支付。

10、中标供应商须免费提供展柜，根据采购方要求陈列不同款式配件及成品样品，以便患者参考择选。陈列的配件及成品样品的品牌、款式、质量须与成品的保持一致。如发现成品与样品不一致，由中标供应商免费重新更换。

（九）供应商能力要求：

1、投标人应具备辅助类产品等的供货能力，并具备提供专业服务技术和线下培训的能力。

2、产品款式按中标目录。投标时根据采购需求的内容，提供投标人合作的厂家清单及各厂家的同类产品零售价格表，零售价格最高不得高于采购方要求的最高限价且不得高于广西人社《工伤职工配置辅助器具项目及费用最高支付限额》（见附件）。投标人所列的清单及零售价格将作为中标后合同履约执行的依据，同一厂家的产品结算时价格不得高于投标时的零售价及市场价。

3、投标产品的价格包含产品的产品制作、加工成本、配送、运输、人工、提供驻场服务的成本（含驻场人员薪资、咨询服务、配置指导服务、配件免费售后、协助相关宣传工作及健康科普）、利润、所有税费等。

（十）包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

（十一）其他要求：

1、其他未尽事宜由采购方和中标方在采购合同中详细约定。

2、投标供应商根据采购方产品需求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；配件到货安装前，采购方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购方经济损失的由中标方负责承担全部赔偿责任。

3、各类货品无具体采购数量，增加或减少以实际采购数量为准,但结算金额不能超过合同总金额，投标人应考虑并自行承担采购实际数量变动的风险。

4、如因国家政策发生变化或因不可抗力导致本项目无法继续履行合同的，采购方有权提前终止本合同。